Промышленная насосная установка .

Мобильная насосная установка для перекачивания препаратов серии Biorenex – Bioruster а так же Neutralizatora.

Насос с электро двигателем и коллектором переключения направления потока,смонтираванного на платформе.

Комплект насосной установки складывается из следующего:

-насос с двигателем  тип. 3MHS-65-160/15

- коллектор Ø 65 переключатели направления потока,

- платформа со стелажем, из нержавеющей стали.

-электрический переключатель управления эл.двигателем.

Насос с электро двигателем тип 3MHS-65-160/15 – технические данные:

- мощность 15 kW

-напряжение питание 400 V

- мак. потребление 30 A

- мак. производительность  Q -138 m³/h

- мак. Высота столба H- 45 м.

- oбороты  1/мин – 2900 обр/мин

- масса 93 кг.

- изготовление самого насоса из стали ASI 304

- розмеры ( D x S x H )  732 x 296 x 360 мм

- всасывающий коллектор Ø 80 мм (фланец Ø 200 )

- подающий коллектор Ø 65  (фланец Ø 185 )

-уполтнение на вале химически-отпорный тип.  VITON